附件2

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工决赛技术文件

一、制定标准

按照《装配钳工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛形式和成绩计算

（一）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（二）成绩计算

竞赛满分为100分。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、竞赛范围与内容

本次竞赛为操作技能竞赛，无理论考试部分，操作规范及安全文明生产在操作技能竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

本次装配钳工竞赛内容为现场手工制作镶嵌配合总成组件，按提供的资料和要求在规定时间内完成。

竞赛题目：××镶嵌件制作与装配

项目及要求：根据图纸要求制作件1、2、3、4，按图纸要求装配件1、2、3、4，满足图纸中规定的各项技术要求。

项目一：件1的制作

项目二：件2的制作

项目三：件3的制作

项目四：件4的制作

项目五：件1、件2、件3的装配

项目六：件1、件2、件4的装配

五、竞赛时间

操作技能竞赛总时间约300-360分钟。（以最终竞赛题目规定为准）

六、竞赛要求

（一）场地要求

1、光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。

2、设置隔离带，非裁判员、选手不得进入比赛场地；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3、每个工位标明工位编号。

（二）设施设备要求

1、赛场的钻床、砂轮机、虎钳和钳工工作台等设施设备的安装要符合相关标准和要求。

2、赛场配备的设备精度符合考试要求。

3、赛场需配备的设施、设备、辅料清单见赛场准备通知单。

（三）评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准装配钳工高级及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式根据专家现场实测工件和选手现场表现综合评定。

1、未注公差尺寸按IT12加工和检验。

2、配合间隙检测时，塞尺插入1毫米视为超差。

3、赛件有严重不符合图纸要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。

4、在加工过程中，发现参赛者使用钻模或二类工、量具则赛件按零分计。

5、在检测过程中，发现与大赛工件标记不同赛件，则该赛件一律按零分计。

6、竞赛选手违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，扣分情况由现场裁判组决定。

7、未尽事宜，由现场裁判组裁决。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣1～5分，情况严重者取消竞赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1～5分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣1～5分，情况严重者取消竞赛资格。

（四）、竞赛规则

1.选手必须自带操作技能竞赛所需的工、检、量具和器具（见操作技能竞赛选手准备通知单）。

2.赛队在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前30分钟进入竞赛工位，核对现场提供的工件材料（设备）、技术资料、工具等，并正确摆放工具；竞赛开始前15分钟，拆封竞赛任务书，讲解考试注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.竞赛时间为300～360分钟（以最终竞赛项目规定的时间为准），连续进行；饮水由赛场统一提供，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛时以赛场下发的图纸为准（个别尺寸有可能变动）。

5.选手入场前由裁判员和工作人员将工件毛坯放置到选手竞赛台位。选手若发现工件毛坯不符合图纸要求时，可向裁判员申请更换。原则上不予更换工件毛坯。除客观因素外，工件毛坯一经加工，则不能更换。

6.竞赛期间选手不得离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。

7.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

8.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

9.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。竞赛完成后，选手须清理现场卫生。

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工操作技能竞赛赛场准备通知单

| 序号 | 名称 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式钻床 |  | 1台/3-5人 |  |
| 2 | 台虎钳 |  | 1台/人 |  |
| 3 | 工作灯 |  | 1台/人 |  |
| 4 | 砂轮机 |  | 3台 |  |
| 5 | 工艺墨水 |  | 若干 |  |
| 6 | 润滑油 |  | 若干 |  |
| 7 | 乳化液 |  | 若干 |  |
| 8 | 记号笔 |  | 3支 |  |
| 9 | 挂钟 |  | 1台 |  |
| 10 | 划线平板 | 0或1 | 1台/3-5人 | 300mm×300mm |
| 11 | 方箱 | 0或1 | 1台/3-5人 | 150×150×150(mm) |
| 12 | 机用平口钳 |  | 1台/3-5人 | 125mm |
| 13 | 赛件毛坯 |  | 一人一套 | 按命题要求 |
| 14 | 划线工具 |  | 三套 | 备用 |
| 15 | 编码工具 |  | 一套 | 赛件编码用 |
| 16 | 检测量具 |  | 三套 | 参考量具清单定 |
| 17 | 工件袋 |  | 若干 | 根据选手人数 |
| 18 | 棉纱 |  | 若干 |  |

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工操作技能竞赛选手准备通知单

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度游标卡尺 | 0--300 | 刻度值0.02 ｍｍ | 1把 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0--150 | 刻度值0.02 ｍｍ | 1把 |  |
| 3 | 直角尺 | 100×80 | 1级 | 1把 |  |
| 4 | 刀口尺 | 100ｍｍ | 1级 | 1把 |  |
| 5 | 千分尺 | 0--25 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 6 | 千分尺 | 25--50 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 7 | 千分尺 | 50--75 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 8 | 千分尺 | 75--100 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 9 | 深度千分尺 | 0--25 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 10 | 深度千分尺 | 25--50 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1把 |  |
| 11 | 万能量角器 | 0--320° | 刻度值2′ | 1把 |  |
| 12 | 塞尺 | 自定 | 自定 | 1套 |  |
| 13 | 塞规 | Φ10 | H7 | 1套 |  |
| 14 | 量块 | 83块 | 自定 | 1套 |  |
| 15 | 杠杆百分表（含表座） | 0--0.8 | 刻度值0.01 ｍｍ | 1套 |  |
| 16 | 正弦规 | 100×80 | 自定 | 1个 |  |
| 17 | 锉刀 | 自定 |  | 自定 |  |
| 18 | 直柄麻花钻 | 自定 |  | 自定 |  |
| 19 | 手用或机用铰刀 | 自定 | 自定 | 自定 |  |
| 20 | 铰杆 | 自定 |  | 自定 |  |
| 21 | 压板及螺钉 |  |  | 自定 | Z4012台钻适用 |
| 22 | 平口钳 |  |  | 自定 | Z4012台钻适用 |
| 23 | 板手 | 自定 |  | 1把 |  |
| 24 | 锉刀刷及毛刷 | 自定 |  | 自定 |  |
| 25 | 软钳口 | 自定 |  | 1对 |  |
| 26 | 测量柱 | Φ10×20 | 自定 | 2个 |  |
| 27 | 划线工具 | 自定 |  | 1套 | 划针、划规、钢尺、样冲等 |
| 28 | 锯弓、锯条 | 自定 |  | 自定 |  |
| 29 | 手锤、錾子 | 自定 |  | 自定 |  |
| 30 | 测量平板 | 400×300 | 自定 | 1个 |  |
| 31 | 函数计算器 | 自定 |  | 1个 |  |
| 32 | 防护眼镜 | 自定 |  | 1副 |  |

注：选手不得携带本清单未包含的工、夹、量、刃具进入竞赛现场。

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工操作技能竞赛样题：角度变位镶嵌件的制作与装配

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工操作技能竞赛评分表

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 检验 结果 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左凸板（28分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80±0.03 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 | 40±0.03 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 | 40−0.020 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 4 | 24−0.020 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 5 | 10±0.02 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 6 | 50−0.030 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 7 | 15±0.03 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 8 | φ100+0.015 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 10 |  | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 11 | 56−0.02012（处） | 3 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 右凹板（24分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80±0.03 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 | 40±0.03 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 | 56−0.020 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 4 | φ100+0.015 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 5 | 15±0.03 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 6 | （3处） | 3 | 超差1处扣1分 |  |  |  |
| 7 | （2处） | 4 | 超差1处扣2分 |  |  |  |
| 8 | 30−0.020（12处） | 3 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 四角块（11分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30−0.020 | 3 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 | 15±0.07 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 | 60°±2，（2处） | 5 | 超差1处扣2.5分 |  |  |  |
| 4 | 80−0.040（4处） | 1 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 三角块（8.25分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60°±2，（3处） | 7.5 | 超差1处扣2.5分 |  |  |  |
| 2 | 80−0.040（3处） | 0.75 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 组合装配1（14.25分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80−0.040 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 | 50±0.06 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 | (2处) | 2 | 超差1处扣1分 |  |  |  |
| 4 | 配合间隙（14处） | 3.5 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 5 | 消气孔φ2（2处） | 0.75 | 未做不得分 |  |  |  |
| 组合装配2（14.5分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80−0.040 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 | 50±0.06 | 4 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 | (2处) | 2 | 超差1处扣1分 |  |  |  |
| 4 | 配合间隙（18处） | 4.5 | 超差1处扣0.25分 |  |  |  |
| 安全文明生产 |  | 如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐，环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况，酌情从总分中扣1～5分。 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节酌情从总分中扣5～10分。 |  |  |  |  |
| 否定项 | 出现重大设备和人员安全事故，取消比赛资格； 严重扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，给比赛造成重大负面影响，取消比赛资格； |  |  |  |  |  |

完成时间        分钟，超时        分钟。超时扣     分，应在总分中减去超时分。

检测人员签字：

裁判员签字：                                    年   月   日

第三届“德阳工匠杯”职业技能大赛

装配钳工操作技能竞赛安全操作规程

1.工作前将劳保用品穿戴整齐，并检查所有工具是否齐全可靠。

2.使用活扳手时，开口要适当，不得用力过猛，10号以下的不准加套管，预防过力损坏工具。

3.使用手锯、锉刀时要精力集中，工件一定要夹牢，铁屑不得用嘴吹、手摸，应使用专用工具清扫。

4.使用手持电动工具时，要看清铭牌，检查电源和用具电压是否相符，并接好地线，戴好绝缘手套。

5.使用油类和易燃物时，要严禁烟火，工作完后及时清理现场。

6.工作场地保持清洁、整齐有序，不准乱放各种物品。

7.使用手锤严禁戴手套，手柄不得有油污，锤头装有背楔。

8.钻头和工件要装卡牢固可靠，装卸钻头要用专门钥匙，不得乱剔。

9.操作时严禁戴手套，女选手要戴工作帽，工装袖口要扎紧。

10.不准用手摸旋转的钻头和其它运动部件，运转设备未停稳时，禁止用手制动，变速时必须停车。

11.小工件钻孔时要将工件装夹好，禁止用手持工件加工。

12.钻孔排屑困难时，进钻和退钻应反复交替进行。

13.钻削脆性材料和使用砂轮机时要戴防护眼镜，用完后将电源关闭。